| ACTIVIDAD DIDÁCTICA CUESTIONARIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Generalidades de la actividad - Las indicaciones, el mensaje de correcto e incorrecto debe estar la redacción en segunda persona. - Diligenciar solo los espacios en blanco. - El aprendiz recibe una retroalimentación cuando responde de manera correcta o incorrecta cada pregunta. - Señale en la columna Rta. Correcta con una (x) de acuerdo con las opciones presentadas. - Al final de la actividad se muestra una retroalimentación de felicitación si logra el 70 % de respuestas correctas o retroalimentación de mejora si es inferior a este porcentaje. Para sugerir este tipo de actividad tener presente equipo de Diseño Instruccional, que solo debe haber máximo doce opciones de pregunta y que cada campo tiene un límite de palabras permitidas para garantizar el responsive web. |  |  |  |
| Instrucciones para el aprendiz |  | Esta actividad permite determinar el grado de apropiación de los contenidos del componente formativo “Trazado de patrones”. Antes de su realización, se recomienda la lectura del componente formativo mencionado. Es opcional, no calificable y puede realizarse varias veces como ejercicio de afianzamiento. Lea la pregunta de cada ítem y seleccione la respuesta correcta. |  |
| Nombre de la Actividad |  | Cuestionario: trazado de patrones |  |
| Objetivo de la actividad |  | verificar la apropiación de los fundamentos técnicos relacionados con el trazado digital de patrones, el manejo básico de Optitex y los procesos manuales de trazo, tendido, marcación y corte. |  |
| Texto descriptivo |  | Lea la pregunta de cada ítem y seleccione la respuesta correcta. |  |
| PREGUNTAS |  |  |  |
| Pregunta 1 |  | ¿Cuál es la finalidad principal del componente trazado de patrones en el proceso de patronaje industrial? |  |
| Opción a) | Desarrollar planos, moldes y trazos manuales o digitales respondiendo a parámetros de industrialización. |  | x |
| Opción b) | Seleccionar únicamente colores comerciales para presentar colecciones sin construir moldes técnicos. |  |  |
| Opción c) | Reemplazar el corte textil por ilustraciones decorativas sin información de producción. |  |  |
| Opción d) | Definir solo etiquetas de venta sin analizar piezas, trazos, tendidos ni materiales. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia comprensión del trazado de patrones como proceso técnico para desarrollar moldes manuales o digitales bajo criterios de industrialización. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo para fortalecer la comprensión técnica de los conceptos. |  |
| Pregunta 2 |  | ¿Por qué el trabajo manual sigue siendo base para utilizar software especializado de patronaje? |  |
| Opción a) | Porque permite omitir medidas y construir moldes únicamente con herramientas automáticas. |  |  |
| Opción b) | Porque aporta la lógica técnica necesaria para comprender y aplicar procesos digitales con precisión. |  | x |
| Opción c) | Porque reemplaza todos los comandos del programa y evita configurar el área de trabajo. |  |  |
| Opción d) | Porque solo sirve para dibujar etiquetas sin relación con trazos, moldes o despieces. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se reconoce que el dominio manual proporciona la lógica técnica indispensable para trasladar correctamente el patronaje al entorno digital. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo para fortalecer la comprensión técnica de los conceptos. |  |
| Pregunta 3 |  | ¿Qué elementos conforman la interfaz básica de trabajo en Optitex para el trazado de patrones? |  |
| Opción a) | Únicamente la ventana de impresión, la caja de empaque y el registro comercial. |  |  |
| Opción b) | Solamente el color de fondo, la etiqueta de marca y el costo final. |  |  |
| Opción c) | Barra de título, menú, herramientas, ventana de piezas y área de trabajo. |  | x |
| Opción d) | Mesa de corte, tijeras, jaboncillo, alfileres y máquina circular industrial. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se demuestra apropiación de la interfaz de Optitex al identificar sus barras, ventanas, herramientas y área de trabajo. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo para fortalecer la comprensión técnica de los conceptos. |  |
| Pregunta 4 |  | ¿Qué permite configurar la opción “preferencias” dentro del área de trabajo de Optitex? |  |
| Opción a) | El precio comercial de la prenda, la temporada y la ubicación del almacén. |  |  |
| Opción b) | El tipo de empaque, la etiqueta de marca y la ruta de distribución final. |  |  |
| Opción c) | La cantidad de operarios, el salario por hora y la programación de producción. |  |  |
| Opción d) | Colores, relleno de piezas, ventanas de diálogo, unidades de medida y atributos. |  | x |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia comprensión de las preferencias como espacio para configurar condiciones visuales, unidades y atributos del entorno digital. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo para fortalecer la comprensión técnica de los conceptos. |  |
| Pregunta 5 |  | ¿Qué medida se utiliza como ancho inicial para crear el rectángulo base de falda femenina en Optitex? |  |
| Opción a) | Un cuarto del contorno de cadera, de acuerdo con la talla y el cuadro usado. |  | x |
| Opción b) | El largo total de manga, sin relación con cadera, cintura o altura de falda. |  |  |
| Opción c) | La mitad del ancho de espalda, porque sustituye el contorno de cadera completo. |  |  |
| Opción d) | La medida del cuello, porque define automáticamente el ancho de la falda. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se reconoce que la base de falda parte de un rectángulo cuyo ancho corresponde a un cuarto del contorno de cadera. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo para fortalecer la comprensión técnica de los conceptos. |  |
| Pregunta 6 |  | ¿Qué función cumple la herramienta “mover punto” al modelar la curva de cadera en la falda? |  |
| Opción a) | Eliminar la pieza completa para sustituirla por una ficha técnica de corte. |  |  |
| Opción b) | Modificar puntos específicos del contorno para dar forma anatómica a la curva. |  | x |
| Opción c) | Cambiar el nombre comercial de la pieza sin alterar medidas ni coordenadas. |  |  |
| Opción d) | Activar el plóter de impresión antes de terminar la construcción del molde. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia dominio de la herramienta mover punto como recurso para ajustar el contorno y modelar curvas del patrón. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo para fortalecer la comprensión técnica de los conceptos. |  |
| Pregunta 7 |  | ¿Para qué se emplea la herramienta “pinza”, opción “añadir y girar pinza”, durante el trazado digital? |  |
| Opción a) | Para borrar todas las líneas de aplome y dejar el molde sin información técnica. |  |  |
| Opción b) | Para modificar únicamente colores de relleno sin afectar el patrón ni sus puntos. |  |  |
| Opción c) | Para ubicar, construir o trasladar pinzas según amplitud, profundidad y punto de referencia. |  | x |
| Opción d) | Para reemplazar el cuadro de tallas por una imagen sin medidas del cuerpo. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se demuestra apropiación de la herramienta de pinza para construir, girar o trasladar ajustes según las medidas del patrón. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo para fortalecer la comprensión técnica de los conceptos. |  |
| Pregunta 8 |  | ¿Qué se debe validar al trazar la base superior femenina para mantener correspondencia entre delantero y posterior? |  |
| Opción a) | El tamaño del empaque, el número de etiquetas y la marca comercial final. |  |  |
| Opción b) | La cantidad de imágenes decorativas agregadas al archivo de presentación. |  |  |
| Opción c) | El color del fondo del programa y la visibilidad del cursor en pantalla. |  |  |
| Opción d) | La medida de costados, sisa, hombro, escote y puntos de referencia de la talla. |  | x |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia comprensión de la validación dimensional entre delantero y posterior para conservar correspondencia técnica en la base superior. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo para fortalecer la comprensión técnica de los conceptos. |  |
| Pregunta 9 |  | ¿Qué propósito tiene la pinza correctiva de talle en los traslados de pinza de la base superior? |  |
| Opción a) | Corregir diferencias de costado y servir como punto técnico para trasladar pinzas. |  | x |
| Opción b) | Eliminar la sisa de la prenda para construir únicamente piezas rectangulares. |  |  |
| Opción c) | Modificar el color del molde sin realizar movimientos sobre el patrón base. |  |  |
| Opción d) | Sustituir los cortes técnicos por etiquetas decorativas sin función de ajuste. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se reconoce la pinza correctiva de talle como ajuste técnico para equilibrar costados y orientar posteriores traslados de pinza. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo para fortalecer la comprensión técnica de los conceptos. |  |
| Pregunta 10 |  | ¿Qué ocurre al convertir traslados de pinza en cortes dentro de Optitex? |  |
| Opción a) | Las piezas se convierten automáticamente en imágenes sin puntos ni segmentos editables. |  |  |
| Opción b) | La base se divide en piezas funcionales y se eliminan sobrantes de pinza. |  | x |
| Opción c) | El patrón pierde todas sus medidas y solo conserva el nombre de archivo. |  |  |
| Opción d) | El software bloquea la ventana de piezas e impide suavizar los vértices. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se demuestra comprensión del corte como división funcional de la base a partir de traslados de pinza y limpieza de sobrantes. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo para fortalecer la comprensión técnica de los conceptos. |  |
| Pregunta 11 |  | ¿Qué recurso permite alargar una blusa hasta la cadera a partir de una base superior? |  |
| Opción a) | La eliminación de todos los puntos de cintura sin comprobar recorridos ni contornos. |  |  |
| Opción b) | El cambio de color de la pieza para diferenciarla en la ventana del programa. |  |  |
| Opción c) | El movimiento paralelo del tramo, asignando el largo requerido según ejes de trabajo. |  | x |
| Opción d) | La impresión directa del molde sin modificar largo, cadera ni pinzas internas. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia dominio del movimiento paralelo como herramienta para extender la base superior hasta el largo de cadera. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo para fortalecer la comprensión técnica de los conceptos. |  |
| Pregunta 12 |  | ¿Qué diferencia funcional existe entre el corte princesa y el corte francés en prendas superiores? |  |
| Opción a) | El corte princesa solo modifica etiquetas y el francés solo cambia el color del archivo. |  |  |
| Opción b) | Ambos eliminan la necesidad de sisa, escote y ajuste anatómico en la prenda. |  |  |
| Opción c) | Ninguno requiere vértices de pinza, líneas internas ni validación de piezas separadas. |  |  |
| Opción d) | El corte princesa suele partir del hombro y el francés se genera desde la sisa. |  | x |
| Comentario respuesta correcta |  | Se reconoce la diferencia funcional entre cortes al identificar su origen técnico desde hombro o sisa. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo para fortalecer la comprensión técnica de los conceptos. |  |
| Pregunta 13 |  | ¿Qué se busca al aplicar vuelos en modelos de falda mediante traslados de pinza? |  |
| Opción a) | Generar amplitud hacia el ruedo conservando limpieza, dirección de hilo y suavizado de curvas. |  | x |
| Opción b) | Reducir todo el contorno de cadera hasta eliminar la estructura del molde base. |  |  |
| Opción c) | Sustituir la falda por una ficha de empaque sin modificaciones de patrón. |  |  |
| Opción d) | Bloquear el área de trabajo para impedir la construcción de nuevas piezas. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia comprensión del traslado de pinzas hacia el ruedo como estrategia para generar vuelos y amplitudes controladas. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo para fortalecer la comprensión técnica de los conceptos. |  |
| Pregunta 14 |  | ¿Qué son los componentes exteriores de una prenda dentro del reconocimiento previo al corte? |  |
| Opción a) | Elementos internos como forros, entretelas, guatas y sesgos usados por el revés. |  |  |
| Opción b) | Partes del material textil base visibles al exterior, como delanteros, mangas y bolsillos. |  | x |
| Opción c) | Herramientas de corte como tijeras, punzones, mesas, reglas y jaboncillo de tiza. |  |  |
| Opción d) | Documentos administrativos que registran lote, talla, consecutivo y almacenamiento final. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se reconoce que los componentes exteriores corresponden a las piezas visibles elaboradas con el material textil base. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo para fortalecer la comprensión técnica de los conceptos. |  |
| Pregunta 15 |  | ¿Qué información técnica debe contener la señalización básica de un patrón para trazo y corte? |  |
| Opción a) | Solo el precio comercial, la temporada de moda y el canal de distribución. |  |  |
| Opción b) | Únicamente el nombre del cliente, sin especificar pieza, material ni veces de corte. |  |  |
| Opción c) | Hilo de tela, referencia, nombre de pieza, cantidad de corte, material y piquetes. |  | x |
| Opción d) | Solamente el color de la tela, sin relación con tendido, marcación o producción. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se demuestra apropiación de la señalización como sistema de información para orientar corte, material, cantidad, referencia y ensamble. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo para fortalecer la comprensión técnica de los conceptos. |  |
| Pregunta 16 |  | ¿Cómo se define el corte dentro del proceso de transformación de la materia prima textil? |  |
| Opción a) | Como la selección de colores para presentar colecciones sin modificar el tejido. |  |  |
| Opción b) | Como la revisión de tendencias antes de elaborar el dibujo plano de moda. |  |  |
| Opción c) | Como el empaque final de prendas terminadas antes de su distribución comercial. |  |  |
| Opción d) | Como la transformación del tejido en piezas útiles para confeccionar prendas de vestir. |  | x |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia comprensión del corte como proceso que transforma la tela en piezas útiles para la confección. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo para fortalecer la comprensión técnica de los conceptos. |  |
| Pregunta 17 |  | ¿Qué recomendación técnica debe aplicarse durante el extendido manual de material textil? |  |
| Opción a) | Mantener alineación al orillo, evitar tensión, controlar arrugas y reducir desperdicio. |  | x |
| Opción b) | Tensionar fuertemente la tela para que las piezas queden más pequeñas después del corte. |  |  |
| Opción c) | Omitir la revisión de defectos textiles para avanzar con mayor rapidez en producción. |  |  |
| Opción d) | Ubicar la tela sin considerar orillos, ancho útil, arrugas ni características del material. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se reconoce la importancia de la alineación, baja tensión, control de arrugas y consumo para asegurar calidad en el extendido. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo para fortalecer la comprensión técnica de los conceptos. |  |
| Pregunta 18 |  | ¿Qué caracteriza al trazo direccional utilizado en materiales con vello, brillo o estampado definido? |  |
| Opción a) | Permite ubicar patrones en cualquier sentido porque el material no presenta restricciones visuales. |  |  |
| Opción b) | Exige colocar las piezas en un solo sentido para conservar uniformidad de apariencia. |  | x |
| Opción c) | Elimina la necesidad de revisar el derecho de la tela antes de extender las capas. |  |  |
| Opción d) | Se aplica únicamente en forros internos sin relación con brillo, textura o estampado. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia comprensión del trazo direccional como requisito para conservar coherencia de brillo, textura, pelo o estampado. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo para fortalecer la comprensión técnica de los conceptos. |  |
| Pregunta 19 |  | ¿Por qué el ancho útil del textil debe identificarse antes de ubicar los patrones? |  |
| Opción a) | Porque reemplaza la necesidad de revisar hilo de tela, orillo y tipo de tendido. |  |  |
| Opción b) | Porque permite calcular el precio de venta sin revisar consumo, piezas ni corte. |  |  |
| Opción c) | Porque define el espacio real de corte al descontar el orillo del ancho total. |  | x |
| Opción d) | Porque elimina los márgenes de costura y transforma automáticamente todas las piezas. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se demuestra comprensión del ancho útil como medida real disponible para ubicar patrones después de descontar los orillos. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo para fortalecer la comprensión técnica de los conceptos. |  |
| Pregunta 20 |  | ¿Qué función cumple el tiqueteado dentro de la terminología industrial de trazo y corte? |  |
| Opción a) | Fusionar entretelas mediante presión y calor para dar estabilidad a las piezas. |  |  |
| Opción b) | Separar paquetes de producción por bloques antes de enviarlos al área de ensamble. |  |  |
| Opción c) | Imprimir automáticamente trazos digitales sin identificar piezas, tallas ni lotes. |  |  |
| Opción d) | Rotular piezas cortadas con lote, nombre, talla y consecutivo para controlar el orden. |  | x |
| Comentario respuesta correcta |  | Se reconoce el tiqueteado como rotulación técnica de piezas cortadas para controlar lote, talla, nombre y consecutivo operacional. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo para fortalecer la comprensión técnica de los conceptos. |  |
| MENSAJE FINAL ACTIVIDAD |  |  |  |
| Mensaje cuando supera el 70 % de respuestas correctas |  | Ha superado la actividad y demuestra apropiación de los fundamentos técnicos relacionados con trazado digital, Optitex, trazo manual, tendido, marcación y corte. |  |
| Mensaje cuando el porcentaje de respuestas correctas es inferior al 70 % |  | No ha superado la actividad. Se recomienda revisar nuevamente el componente formativo e intentar otra vez la actividad didáctica. |  |

| CONTROL DE REVISIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Responsable | Fecha |
| Revisión Experto temático | Paola Angélica Castro Salazar | Junio 2026 |
| Revisión Evaluadora instruccional |  |  |